### 1. Donanım ve Güç Sistemi

- Gövde ve Motorlar: Holybro X650 quadrotor şasisi üzerine kuruludur. T-Motor MN4014  17 inç karbon fiber pervaneler kullanılarak 2:1 itki-ağırlık oranı

- Kontrolcü ve Bilgisayar: Pixhawk 6X (PX4 yazılımı ile) NVIDIA Jetson Orin NX (16GB)

- Enerji: n 6S 22.000 mAh LiPo batarya, yaklaşık 25 dakikalık bir uçuş

### 2. Görüş Sistemi ve Haritalandırma

- Stereo Kamera: 3D algılama ve uzamsal haritalandırma için ZED 2i stereo derinlik kamerası ve kamerada  IMU, barometre ve manyetometre içermesi

- Haritalandırma:, OpenREALM tabanlı bir haritalandırma algoritması

- Nesne Tespiti: YOLOv8

### 3. Engel Sakınma ve Navigasyon

- LiDAR: 12 metre menzilli LDRobot LD-06 2D LiDAR

- Algoritma: PX4 otopilot yazılımına (Local Planner modülü) gömülüdür.

### 4. Vinç (Winch) Sistemi

- Mekanizma: Waveshare ST3215-HS servo motor

- Güvenlik yere yaklaşık bir metre kala serbest bırakılacak

### 5. Simülasyonlar ve Test Stratejisi

Ekip üç aşamalı, titiz bir test süreci izlemektedir:

- Ön Analiz (eCalc & Fusion 360): İtki sisteminin verimliliği eCalc simülatörüyle; gövdenin yapısal bütünlüğü ve stres analizleri ise Autodesk Fusion 360

- Yazılım Simülasyonu (SITL & Gazebo): Konum ve tutum kontrolcülerinin etkinliği, donanım kullanmadan SITL (Software In The Loop) ve Gazebo 3D simülasyon ortamında test edilmiştir. Bu aşamada nesne tespiti ve haritalandırma algoritmalarının doğruluğu da sanal olarak onaylanmıştır 17.

### 6. Modül ve Entegrasyon Testleri

- Modül: İtki ve güç sistemleri bağımsız olarak test edilmiştir

- Entegrasyon: İlk aşamada manuel kalkış ve hover (havada asılı kalma), ikinci aşamada otonom waypoint takibi ve hız kontrolü, son aşamada ise göreve özel tüm algoritmaların tam entegre çalışması