### 1. Yarışma ve Tasarım Stratejisi

- Odak Noktası: Ekip mevcudu beklenenden az (8 kişi) olduğu için puan potansiyeli en yüksek olan nesne tespiti ve yük bırakma görevlerine odaklanmışlardır

- Stratejik Karar: Kaynak kısıtlılığı nedeniyle haritalandırma görevi ve bataryaların 100 Wh limitinin altında olması gerekliliği "uygulanamaz" olarak değerlendirilmiş ve bu görevlerden vazgeçilmiştir

- Platform: 2024 sezonunda kullanılan başarılı ve modüler karbon fiber gövde, geliştirme sürecini hızlandırmak için korunmuştur

### 2. Donanım ve Aviyonik Sistemler

- Uçuş Kontrolcüsü: Pixhawk 6X

- Yerleşik Bilgisayar: NVIDIA Jetson Orin NX (16GB)

- Kamera: Raspberry Pi HQ kamera

- Haberleşme: Herelink HerePro Alpha

### 3. İtki ve Güç Sistemi

- İtki: T-Motor 605-X.

- Batarya: Yarışmadaki 100 Wh limitini bilerek aşan ekip, 12 millik görevi ve 4 yük bırakma işlemini tek uçuşta tamamlayabilmek için 12S 25.000 mAh kapasiteli (iki adet 6S Tattu)

### 4. Nesne Tespiti ve Yazılım

- Yazılım Hattı: ROS2 COCO veri setiyle eğitilmiş YOLOv8

- Operatör Denetimi: Tespit edilen nesneler yer istasyonuna iletilir ve operatör doğrulaması alındıktan sonra işlem yapılır (operator-in-the-loop) 10.

### 5. Yük Teslimat Sistemi (Winch)

- Mekanizma: ivinç tabanlı (winch-based)

- Pasif Frenleme: yıldız şekilli esnek bir rotorun sabit bir pime sürtünmesiyle çalışan, karmaşıklığı azaltan pasif bir yavaşlatma sistemi kullanılmıştır 13.

- Bırakma: kremayer ve pinyon (rack and pinion) doğrusal hareket sistemiyle serbest bırakılır 13, 14.

### 6. Simülasyonlar ve Test Stratejisi

- Sanal Testler: Gazebo

- Masaüstü (Benchtop) Testleri: Kamera sistemi 50 feet mesafeden kayak, şemsiye, insan ve bavul gibi nesneleri tanıma konusunda test edilmiştir  Yük bırakma mekanizması 50 kez denenmiş ve %96 başarı oranı

- Uçuş Testleri: Yapılan 4 test uçuşunda 16 yük bırakma denemesi ortalama iniş hızı 13.12 feet/saniye ve hedef hassasiyeti 7.9 feet

- Performans: Gray Goose, 12 millik rotayı 5.6 dakikada tamamlayabilmekte ve toplamda 33 dakikalık bir görev süresine sahip olabilmektedir 18.