### 1. Hava Aracı Tasarımı ve Stratejisi.

- Aerodinamik:  "blended wing body"

- Malzeme: Dış kaplama karbon fiber ve Kevlar kompozitlerden, iç yapı ise balsa ağacı ve uçak sınıfı kontrplaktan

### 2. Donanım ve Aviyonik Sistemler

- Otopilot: MATLAB/Simulink

- İşlem Birimleri: Otopilot, 600MHz ARM Cortex-M7 çekirdekli bir Teensy 4.1  NVIDIA Jetson Orin Nano

- Aviyonik Güvenliği: PowerBox  RC multiplexer devresi kullanılmıştır "Kiel probe" (diye bişey daha var)

### 3. Görüntü İşleme ve Haritalandırma

- Kamera Sistemi "global shutter" Basler kamera

- Nesne Tespiti: GMM (Gaussian Mixture Model).

- Haritalandırma: İşlem verimliliğini artırmak için tüm görüntüyü dikişlemek (stitching) yerine, sadece çıkarılan anahtar noktalar (keypoints) üzerinden rotasyon matrisleri hesaplanır ve GPS konumuna göre eşleşmeler filtrelenir

### 4. Yük Teslimat Sistemi

- Mekanizma: vinç ve makara (winch-and-pulley)

### 5. Simülasyonlar ve Test Stratejisi

Ekip, Stingray'in karmaşık yapısı nedeniyle çok katmanlı bir test süreci izlemiştir:

- Yapısal Analiz (FEM): NASTRAN

- Aerodinamik Analiz (CFD): STAR-CCM+ ve CFD++ boundary layer (sınır tabaka) etkileri simüle edilmiştir

- SITL (Software In The Loop): Uçağın bir "dijital ikizi" oluşturulmuş ve Simulink ortamında rüzgar, gürültü ve sensör gecikmeleri dahil edilerek otopilot döngüleri test edilmiştir . Özellikle dikeyden yataya geçiş (transition) fazı 12 saniyelik testler.

- Ölçekli ve Sentetik Testler: Yarışma uçağına zarar vermemek için 1:3 ölçekli bir modelle ilk uçuş testleri yapılmıştır 20. Ayrıca, nesne tanıma algoritmalarını eğitmek için Blender tabanlı bir simülatörle binlerce sentetik görüntü üretilmiştir